： 山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司 EBZ160综掘机配件购置技术要求 申请单位; 红旗煤矿. 业务科室. 申报单位分管领导. 申报单位主要负责人. 采购计划审核组. 技术审核组. 安全性审核组. EBZ160综掘机配件购置要求 我矿3213工作面运输顺槽使用的EBZ-160综掘机于2016年购置使用，后根据集团安排租借至内蒙文玉煤矿使用。2025年经维修后到我矿供3213工作面运输顺槽掘进使用。自2026年3月20日起巷道全岩，现已全岩掘进57m，全岩掘进期间岩石硬度大且巷道坡道超18度，全岩掘进期间截割困难。 综上原因造成综掘机炮头截割部异响、一运张紧油缸损坏，经厂家到矿检查确认，确定为炮头伸缩部损坏。现申购置EBZ160综掘机配件进行更换。 一、购置部件明细： 序号; 厂家编码; 名称、型号; 数量. 1; 13714739; 刮板链组件J79.3.5; 1. 2; 11013892; 张紧装置JTB3A; 2. 3; JJJ006041407; 伸缩部J122.1.3D; 1. 原炮头伸缩部更换后返厂维修，作为备件。 二、质量保证要求 1、执行标准 MT/T 238.3-2006 悬臂式掘进机 第3部分：通用技术条件 MT 1097-2008 《煤矿机电设备检修技术规范》 MT/T 541.1-1996 悬臂式掘进机检修规范 整机部分 MT/T 541.2-2007 悬臂式掘进机检修规范 第2部分：机械部分 MT/T 541.3-1996 悬臂式掘进机检修规范 电气部分 GB3836.1爆炸性环境用防爆电气设备通用要求。 GB3836.2爆炸性环境用防爆电气设备、隔爆型电气设备“d”。 GB3836.4爆炸性环境用防爆电气设备、本质安全型电路和电气设备“i”。 MT/T661-2011《煤矿井下用电电器设备通用技术条件》 《煤矿安全规程》 2、提供产品质量证明书、合格者（标明以下内容：制造厂名称、产品名称、技术参数、出厂编号 、制成日期）。严格进行厂内各生产环节的检验和实验，提供产品需要的质量证明与相关报告，并提供指导安装服务。 3、原EBZ160掘锚机伸缩部、一运张紧装置、一运刮板链组件更换后技术性能应达到原机新机标准。将伸缩部，开动运转不少于30 min，运转平稳，无异常声响及过热现象。 4、伸缩部维修技术要求： 4.1.截割主轴探伤，检测主轴花键磨损量，如不满足修复技术标准，则需整体更换。 4.2更换浮动密封架、浮动密封座及浮动密封，密封件的拆装必须使用专用工具。各部密封件齐全完整，性能良好，不漏油。 4.3伸缩部其滑动表面不得锈蚀、损伤，伸缩应灵活，伸缩距离应符合技术文件要求，不得有爬行动作。 4.4伸缩部内筒、外筒必须镀铬处理，伸缩部应伸缩灵活、可靠。 4.5同轴度要求较严的箱体，应按对角线顺序逐级拧紧螺钉，重要联接螺栓,应按设计要求采用力矩扳手操作。 4.6拆卸或装配无键过盈联接的键与轴，应用专用工具和采取特殊工艺。 4.7外喷全部更换新喷嘴。 4.8外喷装置开焊、变形应修复，修复中应保护水道，防止喷嘴螺孔损伤。 4.9托架等开焊、变形应修复，达到原设计要求。 4.10水道必须完好，通水试验满足相关技术要求。 4.11修复铰接孔，修复后铰接孔尺寸精度符合原厂设计标准，内壁光滑，无毛刺、拉伤痕迹，与连接件配合间隙在允许范围内，保证活动灵活性。 5、未涉及到的内容执行行业有关文件。